| Betrieb: |  |  | Betriebsanweisung – Schimmelpilzbelastung – |  | Nummer: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: |  |  |  | Tätigkeit: Tätigkeiten an Frachtcontainern Arbeitsplatz: |  |  |
| 1. | Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
|  |  | Entladen verschimmelter Holzverschläge oder verschimmelten Ladeguts aus Frachtcontainern |  |  |  |  |
| 2. | Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bei ausreichender Luftfeuchtigkeit können sich in Frachtcontainern geeignete Lebensbedingungen für Schimmelpilze ergeben. Sie besiedeln dann Holz, aber auch andere Materialien und Produkte wie Pappe, Textilien, Möbel oder Dekoartikel. - Schimmelpilze können beim Einatmen zu allergischen Atemwegserkrankungen (Fließschnupfen, Husten, Asthma) und Augenjucken führen. Allergische Reaktionen können nach wenigen Minuten, aber auch erst nach mehreren Stunden auftreten. - Schimmelpilze können toxische Wirkungen auf die Atemwege und die Haut haben sowie Infektionen hervorrufen. - Schimmelpilze können an verschmutzen Gegenständen, Kleidern, Händen usw. in Sozialräume und nach Hause verschleppt werden. Eine besondere Belastung besteht bei starker Staubentwicklung. - Oft sind Frachtcontainer begast. Beachten Sie hierzu die Betriebsanweisung: Gefahrstoffbelastung. |  |  |  |  |
| 3. | Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  |  | - Verschimmelte Materialien oder Produkte mit einem Staubsauger der Filterklasse H absaugen. - Alternativ Oberflächen von Materialien oder Produkten anfeuchten (Wasser mit Spülmittel) oder mit Sprühpflaster versiegeln. - Verschimmelte Verpackungen vorsichtig ohne Erschütterungen oder Vibrationen öffnen – wenn möglich im Freien und unter Berücksichtigung der Windrichtung. Keine angrenzenden Arbeitsbereiche belasten. - Direkten Hautkontakt und Schleimhautkontakt vermeiden. - Atemschutz: Bei Tätigkeiten, bei denen mit der Freisetzung von Sporen in die Luft zu rechnen ist, sind mindestens FFP2-Masken zu tragen. Treten gleichzeitig gasförmige Gefahrstoffe auf, Kombinationsfilter verwenden. - Handschutz: Schutzhandschuhe aus Gummi oder PVC tragen. - Hautschutz: Mittel für Hautschutz, -reinigung und -pflege verwenden. - Arbeitskleidung: Geschlossene Arbeitskleidung tragen (bei starker Belastung Einmalanzug mit Kapuze, Kategorie 3, Typ 5). - Beim Entladen nicht essen, trinken, rauchen. - Keine Nahrungs- und Genussmittel am Körper oder im Arbeitsbereich aufbewahren. - Vor dem Betreten von Pausenräumen Hände und Gesicht gründlich waschen, - Verschmutzte Arbeitskleidung getrennt von Privatkleidung aufbewahren. Arbeitskleidung mindestens wöchentlich wechseln. Arbeitskleidung nicht mit nach Hause nehmen. - Bei starker Exposition nach Arbeitsende duschen. |  |  |  |  |

| 4. | Verhalten im Gefahrenfall |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bei Verdacht auf starken Schimmelbefall den Frachtcontainer zunächst ausreichend lüften (nicht technisch). Gegen unbefugtes Betreten sichern. |  |  |
| 5. | Erste Hilfe |  |  |  |
|  |  | - Bei Verdacht auf allergische Reaktionen oder bei kurzfristigem Auftreten von akuten Erkrankungszeichen betroffene Personen an die frische Luft bringen. - Sofort ärztliches Personal verständigen. |  |  |
| 6. | Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |
|  |  | Schimmelpilzbelastete Abfälle an einem gut gelüfteten, abgetrennten Betriebsbereich zwischenlagern, ohne dass eine Freisetzung von Schimmelpilzsporen erfolgen kann. Entsorgung durch den öffentlichen Abfallentsorger |  |  |
| Datum: |  |  | Unterschrift: |  |